6주차 결과 보고서

9조 팀장 김주송

팀원 강선호

박형주

손봉국

- 실험 목적

  - 라이브러리를 활용하여 코드 작성

  - Clock Tree의 이해 및 사용자 Clock 설정

  - 오실로스코프를 이용한 clock 확인

  - UART 통신의 원리를 배우고 실제 설정 방법 파악

- 배경 지식

- HIS(High Speed Internal)
STM32에 내장되어 있는 clock으로 8MHz RC 오실레이터에서 생성된다. 생성된 clock은 시스템 클럭으로 사용하거나, PLL clock으로 사용 가능하다. 오차 발생확률이 높은 방식이다.

- HSE(High Speed External)
STM32 외부에서 입력되는 높은 주파수 clock으로 HSE OSC에서 25 MHz clock을 생성한다. 생성된 clock은 바로 system clock으로 사용하거나, PLL clock으로 사용할 수 있다.

- Clock Tree
STM32 내부의 Clock 흐름을 보여준다. HIS, HSE, PLL중 SW MUX에 의해 system clock(최대 72MHz)으로 설정될 수 있다. 시스템 클럭은 APB1, APB2에 전달된다. 시스템 클럭은 MCO MUX를 통해서 MCO에 출력해 오실로스코프로 확인이 가능하다.
System Clock을 prescaler를 이용하여 APB1에는 최대 36MHz를 PCLK1에, APB2에는 최대 72MHz를 PCLK2에 제공 가능하다.

  - FCLK
Cortex System(CPU)에서 사용되는 clock

  - HCLK
DMA, Core memory, AHB Bus에서 사용되는 clock

  - PCLK
APB Bus에 사용되는 clock

- PLL(Phase-Locked Loop)
PLL은 위상 동기 회로이며, 입력 신호와 출력신호를 이용해 출력신호를 제어하는 시스템을 말한다. 입력된 신호에 맞추어 출력 신호의 주파수 조절이 목적이다.

- MCO
Clock을 외부에서 측정할 수 있게 하는 기능을 제공한다. MCO핀을 통해 MCO Clock Source를 출력한다.

- Serial Communication(직렬 통신)
하나의 데이터 선을 이용해 비트를 차례로 보내는 방법이다. 속도는 느리나, 데이터 선을 연장하기 위한 비용이 적다.

- USART(Universal Sync/Async Receiver/Transmitter)
동기식 통신을 지원하는 UART이다. 데이터 동기화를 위해 같은 클럭을 사용하고 클럭 전송을 위한 별도의 클럭 선이 필요하다. Start bits/Stop bits가 없고 Data bits를 클럭에 동기화해 전송한다.

- UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
비동기 통신 프로토콜로 Rx(수신)와 Tx(송신)을 교차 연결한다. 비동기 통신이기 때문에 Baud Rate를 일치시켜야 한다.

- Baud Rate
초당 얼마나 많은 심볼(의미 있는 데이터 묶음)을 전송할 수 있는가를 정한 비율

- Start bit
통신의 시작을 의미하며 1bit 길이만큼 유지.

- Data bit
8~9 bits의 데이터를 전송한다. Bit의 개수는 레지스터 설정에 따른다.

- Parity bit
에러 검사를 위한 값. 수신 측에서 이 bit를 이용해 에러를 검사한다. 에러 발생 여부는 확인이 가능하나, 오류 수정은 불가하다. 수신 측에서 에러 발생 여부 확인 후, 데이터 재요청이 가능하다.

  - Even Parity: 전송하고자 하는 데이터 + parity bit 중 1인 bit의 개수가 짝수

  - Odd Parity: 전송하고자 하는 데이터 + parity bit 중 1인 bit의 개수가 홀수

Even, Odd 설정은 송수신 측이 미리 동기화되어 있어야 한다.

- Stop bit: 통신의 종료를 알림. 레지스터에 따라 1, 1.5, 2bit으로 설정한다.

- 실험 내용

지정된 설정

| SYSCLK | 28MHz |
| --- | --- |
| PCLK2 | 14MHz |
| aud Rate | 28800 |

코드 설명

-Todo 1

SYSCLK을 28MHz로 만들려고 HSE OSC에서 나오는 25MHz를 /10, *8, /5, *7의 루트를 타게 만들었다.

RCC->CFGR2 &= (uint32_t)~(RCC_CFGR2_PREDIV2 | RCC_CFGR2_PLL2MUL | RCC_CFGR2_PREDIV1 | RCC_CFGR2_PREDIV1SRC);

RCC->CFGR &= (uint32_t)~( RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLMULL);

먼저 CFGR, CFGR2에서 PREDIV2, PLL2MUL, PREDIV1SCR, PREDIV1, PLLSCR, PLLMUL을 초기화한다.

RCC->CFGR2 |= (uint32_t)(RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV10 | RCC_CFGR2_PLL2MUL8 | RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 | RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5);

RCC->CFGR |= (uint32_t)( RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLMULL7);

이후, PREDIV1SCR에서 RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2로 PLL2를 선택하게 하여 PREDIV2, PLL2MUL을 지날 수 있게 한다. PREDIV2는 RCC_CFGR_PREDIV2_DIV10을 이용하고 PLL2MULL은 RCC_CFGR2_PLL2MUL8을 이용하여 /10, *8을 수행한다. PLLSCR에서 RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1으로 PREDIV1을 선택하게 하고 RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5로 PREDIV1에서 /5를 수행한다. RCC_CFGR_PLLMULL7으로 PLLMUL에서 *7을 수행한다.

RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));

RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;

마지막으로 주어진 코드에서 SW MUX를 최기화한 후, RCC_CFGR_SW_PLL로 PLL을 선택하게 한다.

System clock으로 나온 28MHz는 PCLK2에서 14MHz로 나와야 한다.

RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;

먼저 AHB prescaler에서 28MHz를 그대로 통과시킨다.

RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV2;

APB2 prescaler에서 /2를 통해 PCLK2에서 14MHz가 나오게 만든다.

RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV1;

APB1 prescaler에서는 28MHz를 그대로 내보내어 PCLK1으로 나가게 한다.

-Todo 2

MCO MUX에서 SYSCLK을 선택하도록 하여 MCO에서 28MHz가 나오게 한다.

-Todo 3

UART 통신과 버튼을 사용하기 위해 A, C포트에 Clock을 넣고, USART를 enable 시켜준다. USART1을 사용하기 위해서 RCC_APB2ENR_USART1EN을 이용한다.

-Todo 4

MCO, Tx, Rx를 설정하기 위해 PA8, 9, 10을 설정하고, 1번 버튼을 이용하기 위해서 PC4를 설정해준다. MCO, Tx는 output모드로, Rx와 버튼은 input pull-up/pull-down모드로 설정한다.

-Todo 6

Word length를 8bit로 선택한다.

-Todo 7

Parity bit을 사용하지 않도록 설정한다.

-Todo 8

Tx, Rx를 사용하도록 enable로 설정한다.

-Todo 9

Stop bit을 1bit으로 설정한다.

-Todo 10

CTSE와 RTSE를 disable로 설정한다.

-Todo 11

Baud rate를 구하여 추가한다.

USARTDIV = 30.38

DIV_Mantissa = 0d30 = 0x1E

DIV_Fraction = 0.38 => 0x6

USART_BRR = 0x1E6

-Todo 12

USART enable.

-Todo 13

버튼 1번을 감지해서 메시지를 출력하게 만든다.

MCO에서 나오는 System Clock 확인

MCO 출력 단자 PA8과 보드 GND를 오실로스코프에 연결하여 28MHz를 확인했다.

Putty에서 출력확인

- 실험 결과

이번 실험을 통해서 라이브러리를 활용하여 설정을 직관적으로 실행할 수 있었다. 앞으로 직관적으로 보드를 활용할 수 있게 되었다. 클럭에 대한 이해를 기반으로 커스텀 클럭을 각각 다른 포트에 집어넣고 활용할 수 있도록 클럭 트리를 이해하는 방법을 알게 되었다.

/* HCLK = SYSCLK */

RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;

/* PCLK2 = HCLK / ?, use PPRE2 */

RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV2;

/* PCLK1 = HCLK */

RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV1;

이 부분에서 PCLK1,2에 다른 클럭을 집어넣을 수 있다는 개념이 수업시간에는 잘 잡히지 않았었는데 보고서를 쓰면서 이해할 수 있게 되었다.

시리얼 통신을 통해 컴퓨터와 통신을 진행했는데 앞으로 배울 블루투스 통신 등에 도움이 많이 될 것 같다.